Шкафы сушильные

RANGER 8, RANGER 5

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ШКФ.11.00.ПС

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Шкафы сушильные RANGER 8, RANGER 5 (далее по тексту шкаф или изделие) предназначены для сушки как влажной, так и мокрой одежды и обуви, спортивной формы и инвентаря.

  - Шкафы сушильные могут использоваться на стройках, буровых станциях, производ-ственных помещениях, ледовых дворцах, катках, лыжных базах, фитнес-центрах, детских учреждениях.

  - Шкафы сушильные имеют сборную конструкцию и поставляются в разобранном виде. Порядок сборки описан в инструкции по сборке ШКФ.11.00 ИМ

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.

  - Условное обозначение при заказе:

Шкаф сушильный RANGER 5

Шкаф сушильный RANGER 8

  - Перед  началом  эксплуатации изделий  внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройстве шкафов, правилах их эксплуатации, хранения и транспортирования.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра |  |  | Значение параметра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RANGER 8 |  | RANGER 5 |
| Габаритные размеры (высота 1) × ширина×глубина), мм |  |  | 1881×1804×624 |  | 1881×1404×624 |
| Отделение для сушки одежды. Внутренние размеры, мм |  |  | 1830×1194×558 |  | 1830×794×558 |
| Количество полок, шт |  |  | 1 |  |  |
| Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг |  |  | 30 |  | 20 |
| Отделение для сушки обуви. Внутренние размеры, мм |  |  | 1710×604×445 |  |  |
| Количество штанг (патрубков) для обуви, шт |  |  | 16 |  | 12 |
| Количество комплектов размещаемой одежды, шт |  |  | 8 |  | 5 |
| Количество пар обуви при единовременной сушке, шт |  |  | 8 |  | 5÷6 |
| Максимальная распределенная нагрузка на штангу, кг |  |  | 3 |  |  |
| Диаметр фланца для подключения шкафа к вытяжной вентиляции, мм |  |  | 120 или 125 |  |  |
| Количество фланцев, шт |  |  | 2 |  |  |
| Количество вентиляторов, шт |  |  | 2 |  |  |
| Количество нагревательных элементов, шт |  |  | 2 |  |  |
| Напряжение питания |  |  | 220В/50Гц |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт: | Отделение для одежды | Электродвигатель вентилятора | 60 |  |  |
|  |  | Нагревательный элемент | 2000 |  |  |
|  | Отделение для обуви | Электродвигатель вентилятора | 60 |  |  |
|  |  | Нагревательный элемент | 1000 |  |  |
| Защита от перегрева |  |  | Есть |  |  |
| Режимы сушки |  | Отделение для одежды | до 40˚ 2); до 60˚ 2); проветривание |  |  |
|  |  | Отделение для обуви | до 40˚ 2); проветривание |  |  |
| Таймер |  |  | Автоматическое откл. через 4 часа |  |  |
|  |  |  | Ручное отключение |  |  |
| Производительность вентилятора м3/час (1 шт.) |  |  | 360 |  |  |
| Уровень шума, Дб не более |  |  | 55 |  |  |
| Масса, кг |  |  | 175,4 | 170,7 |  |

1)  без учета высоты ножек           2)   на выходе нагревательного элемента

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Шкаф сушильный (рис.1) представляет собой металлический корпус, состоящий из двух внешних (поз.1 и 5) и одной внутренней (поз.4) (разделяет шкаф на два отделения) рам, с зафиксированными на них стенками, поперечин (поз.10), соединяющих рамы, крышки (поз2), дна (поз.9), панели для установки патрубков (поз.6), задних стенок (поз.3) и трех дверей (поз.13), которые запираются на два ригельных замка.

  - В нижней правой части корпуса встроен блок нагрева воздуха (поз.8) с 2-мя приточными вентиляторами, 2-мя нагревательными элементами и органами управления для каждой пары вентилятор-нагревательный элемент.

  - В отделении для сушки одежды устанавливается съемная полка (поз.12) и балка для вешалок (поз.11). Размер отделения позволяет размещать для оптимальной сушки не более 8 комплектов одежды – для RANGER 8  и 5 – для RANGER 5.

  - Внутри отделения для сушки обуви расположена панель, позволяющая устанавливать 16 патрубков – для RANGER 8 и 12 – для RANGER 5 (поз.7) (вкручиваются). Количество патрубков позволяет одновременно сушить 8 пар обуви – для RANGER 8 и 5÷6 – для RANGER 5.

  - Наличие трех температурных режимов (проветривание, нагрев до 40˚C, нагрев до 60˚C) позволяет высушить одежду и обувь из различных тканей и материалов, в том числе и чувствительную к нагреву.

  - Шкаф имеет встроенный таймер отключения через 4 часа, что обычно достаточно для полного высыхания одежды и обуви. В случае необходимости имеется режим «бесконечной работы» с отключением вручную.

  - В комплект шкафа входят два стандартных фланца для подключения к вытяжной вентиляции.

б)

а)      двери условно не показаны

Рис. 1  Шкаф сушильный RANGER  в сборе

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки шкафа сушильного представлен в таблице 2 и на рис.2÷23

Таблица 2

| Наименование | Количество, шт |  | Рисунок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RANGER 8 | RANGER 5 |  |  |
| Стенка боковая левая | 1 | 1 | 2 |  |
| Стенка боковая правая | 1 | 1 | 3 |  |
| Стенка промежуточная | 1 | 1 | 4 |  |
| Стенка задняя | 2 | 2 | 5 |  |
| Стенка задняя малая | 1 | 1 | 6 |  |
| Панель для обуви | 1 | 1 | 7а, 7б | 7а – RANGER 8 |
| Дверь левая | 1 | 1 | 8 |  |
| Дверь правая (с замком и тягами) | 1 | 1 | 9 |  |
| Дверь малая (с замком и тягами) | 1 | 1 | 10 |  |
| Дно | 1 | 1 | 11 |  |
| Крышка | 1 | 1 | 12 |  |
| Полка съемная | 1 | 1 | 13 |  |
| Поперечина перед-низ | 1 | 1 | 14 |  |
| Поперечина перед-верх | 1 | 1 | 15 |  |
| Поперечина задняя | 2 | 2 | 16 |  |
| Патрубок | 16 | 12 | 17 | вкручиваются |
| Силовой блок | 1 | 1 | 18 | в сборе |
| Ось двери | 6 | 6 | 19 |  |
| Втулка пластиковая | 12 | 12 | 20 |  |
| Стяжка межсекционная М6х28 | 16 | 16 | 21 | соединение рам и поперечин |
| Винт М6х14 к стяжке | 16 | 16 | 22 |  |
| Фланец для подключения к вентиляции | 2 | 2 | 23 |  |
| Держатель балки | 2 | 2 | – |  |
| Балка (длина 1130 мм) | 1 | – | – |  |
| Балка (длина 730 мм) | – | 1 |  |  |
| Болт М10х30 | 4 | 4 | – | в качестве опор |
| Винт М6х45 | 2 | 2 | – | крепление блока к корпусу |
| Винт самонарезающий с пресс-шайбой 4,2х13 | 8 | 8 | – | крепление панели для обуви |
| Заклепка вытяжная 4х10 ал-ст | 34 | 34 | – | крепление стенок задних, дна, балки |
| Комплект упаковки №1 1898×660×185 | 1 | 1 | – | корпус |
| Комплект упаковки №2 1875×630×217 | 1 | 1 | – | корпус |
| Комплект упаковки №3 665×556×218 | 1 | 1 | – | силовой блок |
| Комплект упаковки №4 435×285×80 1) | 1 | 1 | – | патрубки |
| 1) внутри упаковки №3 |  |  |  |  |

- РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - На рис.24 представлена панель управления с переключателями режимов работы и световыми индикаторами. В силовом блоке шкафа установлены две панели управле-ния для каждой пары вентилятор-нагревательный элемент.  Левая панель управле-ния (рис. 24 а) ) соответствует отделению для сушки одежды, правая (рис. 24 б) ) – отделению для обуви.

а)                                                                                                     б)

Рис. 24 Панель управления

  - Переключатели управления

    - Переключатель «Температура» управляет режимами нагрева и имеет 3 положения (для левой панели) и 2 положения (для правой панели):

    - режим вентиляции без нагрева «Вент.»

    - слабый нагрев, около 40 градусов «40»

    - полный нагрев, около 60 градусов «60» (только для отделения сушки одежды)

    - Переключатель «Режим» устанавливает ручной либо автоматический режим работы шкафа, а также включает и выключает шкаф.

    - выключено «Выкл.»

    - автоматический режим «Автом.», автоматическое выключение шкафа через 4 часа.

    - Ручной режим «Ручн.», ручной режим выключения шкафа.

  - Световая индикация

    - Световой индикатор «Температура»

    - постоянно светится при включенном нагревательном элементе.

    - не светиться в режиме охлаждения нагревательного элемента.

    - мигает, с периодом 0,5 сек при выключенном нагревательном элементе.

    - мигает синхронно с индикатором «Режим» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Режим» в аварийном режиме.

    - Световой индикатор «Режим»

    - постоянно светится при включении автоматического «Автом.» или ручного «Ручн.» режимов работы.

    - мигает синхронно с индикатором «Температура» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Температура» в аварийном режиме.

  - Управление  (один принцип для обоих панелей управления).

Конструкция силового блока и расположение пар вентилятор-нагревательный эле-мент позволяет осуществлять сушку как в обоих отделениях одновременно, так и по отдельности.

    - Пуск шкафа (при сушке в обоих отделениях)

      - Разместить мокрую одежду внутри отделения для одежды, обувь надеть на патрубки отделения для обуви и закрыть двери.

      - Переключателями «Температура» установить желаемый температурный режим для каждого отделения.

      - Переключателями «Режим» включить автоматический или ручной режим работы для каждого отделения. При включении автоматического режима «Автом.», выполняется процедура индикации таймера: световой индикатор «Температура» гаснет, а световой индикатор «Режим» сначала гаснет на 2 секунды, затем световыми вспышками показывает время работы таймера по заводским установкам (1 раз, если установлен 1 час, 2 раза, если 2 часа и т.д.), затем гаснет на 2 секунды и после этого шкаф включается в автоматический режим. При включении в ручном режиме, шкаф включается сразу.

    - Выключение шкафа

      - Переключатели «Режим» установить в положение «Выкл.», при этом включается режим охлаждения нагревательных элементов (если они были включены во время работы). Вентиляторы отрабатывают 4 минуты, и затем переходят в режим ожидания.

    - Режим ожидания

      - Если шкаф подключен к электропитанию, то при положении «Выкл.» переключателей «Режим» включается режим ожидания, при этом четыре световых индикатора синхронно мигают.

    - Изменение температурного режима во время работы

      - Во время работы шкафа по желанию можно изменять температурный режим переключателями «Температура» в любое из трех положений.

    - Перезапуск шкафа после паузы

      - Внимание!  При переключении в автоматический режим из положения «Выкл.» (после паузы), отсчет времени начинается с нуля.

    - Режим «аварийный останов»

      - Включается автоматически для каждой пары вентилятор-нагрева-тельный элемент при обнаружении аварийной ситуации: перегрев нагревательного элемента (контролируется биметаллическим температурным датчиком), перегорание нагревательного элемента, при этом автоматически отключается нагревательный элемент, оба световых индикатора мигают поочередно.

      - Выход из режима «аварийный останов» возможен только через режим «ожидание». Для этого необходимо вручную установить переключатель «Режим» в положение «Выкл.».

5.4.7.  При сушке в каком-то одном отделении принцип управления аналогичен и осуществляется соответствующей, данному отделению, панелью управления.

  - Размещение одежды для сушки

    - Шкаф сушильный имеет одну съемную полку  и балку для вешалок.

    - Размещать одежду можно как путем складывания на полку, так и подвешива-нием с помощью стандартных «плечиков».

    - Для лучшей эффективности сушки не размещайте одежду на полке шкафа в горизонтальном положении

    - Длинные предметы одежды вешайте у стенок шкафа, а короткие ближе к центру.

    - Не перегружайте шкаф, иначе одежда высохнет неравномерно, оставляйте пространство между одеждой.

    - Избегайте совместной сушки тяжелых и легких вещей, для них нужно разное время сушки.

  - Размещение обуви для сушки.

    - В отделение для сушки обуви можно установить 16 (12) патрубков, таким образом на них можно разместить для сушки 8 (5÷6) пар обуви (см п. 3.4).

    - Размещать обувь на патрубках можно в любом положении.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Шкаф сушильный предназначен  к использованию и хранению только в помещениях.

  - Шкаф сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5С.

  - Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте изделия.

  - Не допускайте использования шкафа маленькими детьми и недееспособными лицами.

  - Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды, обуви и предметов, касающиеся сушки.

  - Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли и грязи на наружных поверхностях шкафа.

  - Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.

  - Перед очисткой шкафа, а также в случае его выключения на продолжительный срок, отключите его  от сети.

  - Устанавливайте шкаф только на надежной и ровной поверхности, допускающей нагрев до 80˚С.

  - Запрещено использовать шкаф для сушки предметов, обуви и одежды пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными  жидкостями.

  - Запрещено использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных.

  - При первом включении шкафа возможно появление  легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.

  - Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа может производиться двумя способами:

    - подсоединением к вытяжному каналу при помощи гофротрубы (в комплект поставки не входит).

    - без подсоединения к вытяжному каналу при помощи вытяжной вентиляции комнаты. В этом случае  будет наблюдаться повышенная влажность в комнате и необходимо дополнительное проветривание.

  - Требования к электропитанию

    - Шкаф подключается к однофазному электропитанию 220÷230В 50÷60 Гц с заземленной настенной электрической розеткой.

    - Электрическая розетка должна быть установлена и заземлена в соответствии действующими нормами.

    - Шкаф нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки и розетки.

    - Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.

    - Шкаф поставляется готовым к использованию с электрическим проводом длиной 2,5 м и вилкой с заземлением.

    - Шкаф должен быть подключен к магистральному проводу с заземлением по действующему стандарту и иметь собственную группу предохранителей.

    - Производитель не несет ответственности в случае не правильного подключе-ния шкафа к электросети.

  - Защита от перегрева

    - Данный шкаф сушильный оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает нагревательные элементы шкафа в случае перегрева.

    - Если это произошло, выключите шкаф, отключите шкаф от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать ему остыть.  После этого включите шкаф в желаемом режиме, устройство должно заработать нормально.

    - ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней крышке шкафа. Это может привести  к ограничению подачи воздуха в шкаф, что приведет к перегреву, порче одежды, обуви и вещей, находящихся в шкафу и его поломке изделия.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

  - Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспорт-ных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий  в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

  - Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный RANGER 8 (RANGER 5), нужное подчеркнуть, соответствует         ТУ 3468-001-63605508-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   __________________________________

Число, месяц, год

№ партии  __________________________________

Заводской номер  __________________________________

М.П.

__________________________________

Подпись лица, ответственного за приемку

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф сушильный RANGER 8 (RANGER 5) упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки  __________________________________

Число, месяц, год.

Упаковку произвел  __________________________________

подпись, фамилия, инициалы

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических докумен-тации при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

  - Срок службы изделия – 7 лет.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплат-ный ремонт шкафа или его замену в случае невозможности его ремонта.

  - Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возник-шие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транс-портирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.

  - Гарантийные обязательства распространяются на шкафы сушильные, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.

  - Изготовитель: ООО «КМК завод», 248009, Россия, г. Калуга, Аэропортовский пер., д.11.  www.kmkzavod.ru

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

- ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи   _______________________________

Число, месяц, год

Продавец   _______________________________

Подпись или штамп

Штамп магазина